Контроллер приборной шины IEEE488

Шина IEEE488 является интерфейсом общего назначения, используемым для объединения  ЭВМ, внешних устройств,  лабораторных приборов в единый информационный комплекс  и обеспечения информационного  обмена между составляющими комплекса в процессе его функционирования. Ввод/вывод данных  через  IEEE488 осуществляется асинхронным методом, т.е. сопровождается стробирующими сигналами управления  (диаграмма 1).

ДИАГРАММА  АСИНХРОННОГО ОБМЕНА ПО КОП

(при передачи данных от источника к приемнику)

                                            ИСТОЧНИК

  


    ПРИЕМНИК


Диаграмма 1.

Шина IEEE488, структурная схема которой приведена на рис. 1-1 ,содержит 16 линий, которые делятся на 2 группы:

· 1-я - линии данных D0 - D7;

· 2-я – линии сигналов  управления.

Сигналы управления:                                  

· DAV  - данные действительны - готовы к передаче (передатчик);

· NRED - не готов к приему   (приемник);                         

· NDAC - данные не принять (приемник);                      

· ЕОI  - конец передачи;

· IFC  - сброс интерфейса;

· SRQ  - запрос обслуживания;

· REN  - разрешение дистанционного управления;

· ATN  - признак передачи команд.

Конструктивно контроллер представляет собой встраиваемый модуль стандарта IBM PC. Адресное пространство, занимаемое контроллером, содержит 5 регистров с адресами 310, 311, 312,  313, 318.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  КОП


ПРИЕМНИК                                                                                                                         ИСТОЧНИК


Назначение регистров:

Регистр 310Н - предназначен для вывода данных в шину

	  D7


	  D6
	  D5
	  D4
	  D3
	  D2
	 D1
	 D0


    D7         D6             D5          D4          D3           D2       D1          D0

Регистр 311Н - предназначен для ввода данных с линий шины 

	  D7


	  D6
	  D5
	  D4
	  D3
	  D2
	 D1
	 D0



    D7         D6             D5          D4          D3           D2       D1          D0

Регистр 312Н - предназначен для вывода данных на линии управления шины

	  D7


	  D6
	  D5
	  D4
	  D3
	  D2
	 D1
	 D0



  SRQ      ATN         EOI       DAV      IFC        NDAC  NRED    REN

Регистр 313Н - регистр начальной инициализации контроллера, куда вводится код $82.

Регистр 318Н - имеет двойное назначение:

1. Маскирование   линий сигналов управления шины;

2. Ввод данных с линий сигналов управления шины в компьютер. 

В первом случае, при ЗАПИСИ в регистр, его формат имеет вид

    D7         D6           D5          D4          D3          D2          D1        D0           

	   X

	   X
	   X
	   X
	1  \    0
	1   \   0 
	1  \  0
	1 \  0



                               Разрешение \  запрет                                                                  Разрешение \запрет                        


                               DAV,EOI, ATN, SRQ                                                                      D0 – D7       

                              Разрешение \ запрет                                                               Разрешение\запрет

              

                              NRED, NDAC                                                                REN, IFC

Во втором случае, при ЧТЕНИИ  из регистра, его формат

	  D7


	  D6
	  D5
	  D4
	  D3
	  D2
	 D1
	 D0



  SRQ      ATN         EOI       DAV      IFC        NDAC  NRED    REN

DAV





NRED





NDAC





С О С Т О Я Н И Е





С О С  Т О Я Н И Е





Шина        данных / управления





Шина данных / управления





Рис. 1-1





Маска сигнала








